Předmět:  Stavební materiály

Téma:       YTONG – ploché překlady

Popis použití

Tyto překlady se dají s nadezdívkou použít jako nosné pro různé tloušťky zdiva dle tabulky.

Ploché překlady

Vyrábějí se v šířce 125 a 150 mm. Dají se kombinovat pro určitou tl. zdiva. Trámce nad světlost 1250 mm se musí podepřít jako montážní bednění.

Překlady se osazují do malt. lože šipkami v čele nahoru. Nad překlady se musí provést nadezdívka z tvárnic min. výška 250 mm. Veškeré spáry mezi nadezdívkou a jednotlivými překlady musejí být promaltovány. Po zatvrdnutí se mohou podpěry odebrat.

Materiál vybrán z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Ytong ploché překlady

Ytong produktový katalog

Ytong pracovní postupy

video

Otázky

1) Jak široké jsou ploché překlady.

2) Popis montáže plochých překladů.

3) O kolik se nám zvýší max. zatížení u překladu PSF III / 750  s nadezdívkou 250 nebo 500 mm.

4) Označ počet a typ plochých překladů pro otvor tl. zdiva 300 – světlost 1000 mm.

5) Označ počet a typ plochých překladů pro otvor tl. zdiva 375 – světlost 2500 mm.