Předmět:  Stavební materiály

Téma:       ITONG – nosné překlady

- nenosné překlady

Popis použití

Výrobky používáme nad otvory v nosném a nenosném zdivu.

Nosné překlady

Vyrábějí se pro šířku zdiva 200, 250, 300, 375. Osazují se šipkou nahoru do maltového lože (šipka v čelech překladů). Na spodní ploše je uvedena únosnost.

Překlad se nesmí zkracovat. Délka se volí dle tabulky max. světlosti otvoru.

Pro návrh vybereme překlad a uvedeme značku dle prvního sloupce.

Nenosné překlady

Jsou vyrobeny pro příčky tl. 75, 100, 125, 150 mm.

Materiál vybrán z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Nosné překlady

nenosné překlady

video

Otázky

1) Jak široké jsou nosné překlady.

2) Jak osazujeme tyto nosné překlady.

3) Jak široké jsou nenosné překlady.

4) Vybrat vhodný typ a označit: nosný překlad, tl. zdiva 300, světlost 1050 mm.

5) Jak velkou má hmotnost překlad NOP IV/4/23.

6) Určit max. zatížení u překladu NOP IV/5/22.

7) Označ překlad pro příčku tl. 100 mm.