Předmět:  Stavební materiály

Téma:       YTONG – věncovky

- stropní dílce

Popis výrobku

Věncovky jsou zdící dílce pro vytvoření železobetonového věnce v úrovni stropu. Stropní dílce jsou panely z lehkého betonu pro rychlou montáž stropní konstrukce.

Věncovky

Osazují se s lícem fasády. Do vzniklého prostoru mezi stropní konstrukcí a věncovkou se osadí tepelná izolace – izolační vata. Zbývající prostor slouží pro zhotovení žel. bet. věnce – vloží se výztuž a zabetonuje se.

Stropní dílce

Pokládají se autojeřábem pomocí speciálních montážních kleští. U panelů se zalévacími drážkami se vloží do drážek výztuž. Dále se provádí betonáž věnců a drážek. Délka se vyrábí dle tabulky a na míru – nesmí se zkracovat.

Podhled se upravuje zatmelením spár, vyztužením sítí přes spáry.

Materiál vybrán od výrobce z katalogu YTONG – www.ytong.cz

věncovka

stropní a střešní dílce

pracovní postupy

Otázky

1) Popiš věncovky a jejich použití

2) Jak se provádí úprava panelů s drážkami.

3) Označ panel pro světlost 3800 mm.

4) Jak široké se vyrábějí panely.

5) Maximální délka panelů.