Předmět: Stavební materiály

Téma:      YTONG – malty

YTONG – nářadí

YTONG – tepelně izolační desky

Druhy výrobků

1) Zdící malta

Slouží pro zdění na tenké spáry. Po rozmíchání musí vytvářet drážky při nanášení zubatou stěrkou. Zpracovávat asi 4 hodiny. Maltu nanášíme na celou plochu, u hladkých tvárnic i svislé plochy. Tvárnice mají být bez prachu – dorovnáváme gumovou paličkou do roviny.

2) Vysprávková malta

Je určena k opravám pórobetonových výrobků pro vnitřní i vnější použití. Poškozená místa – navlhčit. Zpracovatelnost asi 25 minut. Doba tvrdnutí – 2-5 dní. Do malty se nesmí přidávat žádné přísady. Nelze přidávat vodu do již tuhnoucí malty.

3) YTONG – lehká minerální malta

Používá se k lepení a stěrkování tepelně izolačních desek.

4) YTONG – tepelně izolační desky

Používají se na podhledy a pro venkovní zateplení obvodových konstrukcí. Desky se lepí k podkladu lehkou maltou celoplošně – zubatou stěrkou (zuby 10-12 mm) – maltují se desky. Styčné spáry desek se nelepí. Desky se kotví hmoždinkami pro omítané nebo obkládané povrchy.

5)Nářadí

Materiál vybrán od výrobce z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Ytong malty

Ytong nářadí

Ytong zateplení

Otázky

1) Popiš použití zdící malty.

2) Popiš použití vysprávkou malty.

3) Na co používáme lehkou minerální maltu.

4) Jak upevňujeme tepelně izolační desky.

5) Jak velký má   tepelný odpor zdivo  z tvárnic YTONG tl. 375 mm opatřená tepelně izolační deskou tl. 100 mm.

6) Jak tlusté se vyrábějí tepelně izolační desky.