Předmět:  Stavební materiály

Téma:       YTONG – opracování

Příklady opracování – zpracování

- Příprava malty - v nádobě míchání el. vrtačkou

2) Řezání – ruční pilou nebo elektrickou pásovou pilou

3) Vrtání  - el. vrtačkou speciálním vrtákem

4) Vytváření drážek – pomocí drážkovače

5) Vytvoření niky – ruční pilou nebo pásovou – kladívkem odsekneme

6) Výztuž pod otvorem – doporučuje se provádět s ohledem na zabránění vzniku prasklin v parapetním zdivu. Vytvoříme drážku, vložíme výztuž a zaplníme cement. maltou.

Materiál vybrán od výrobce z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Pracovní postupy

Otázky

1) Jaké znáš nářadí YTONG.

2) Jak provádíme řezání.

3) Jak vytvoříme drážku pro elektro vodiče.

4) Proč provádíme výztuž pod otvorem.