Konstrukce těles z daných prvků

Řešení

Sestrojte krychli s podstavou ABCD v rovině ρ (4,5; 5; 4,5):  A [-2; 0; z], B [1,5; 1; z].

Popis konstrukce:

Dourčíme body A, B. A1  x1,2, pak A2  n2ρ, bod B dourčíme pomocí hlavní přímky 1h´.

Protože je rovina v obecné poloze vzhledem k oběma průmětnám, musíme ji do některé z nich otočit. Každý bod při otáčení opisuje kružnici, která má střed na půdorysné stopě, kolem které otáčíme, a poloměr roven vzdálenosti bodu od půdorysné stopy. A protože každý bod můžeme zachytit spádovou přímkou, je poloměr otáčení bodu roven vzdálenosti bodu od půdorysného stopníku spádové přímky, která tímto bodem prochází.

Rovinu otočíme např. do půdorysny, kolem půdorysné stopy roviny. Otočíme bod A.

A1  s1, s1  p1ρ, s1∩p1ρ= P, r = AP

Poloměr se jeví v obrázku zkresleně, proto musíme nejprve určit skutečnou velikost poloměru AP sklopením této úsečky do průmětny.

Stopník P leží nejen v rovině ρ, ale i v půdorysně, proto zůstává při sklopení a také při otáčení na svém místě, tj. P1 = (P).

Bod A sklopíme do půdorysny do průmětu (A), pro který platí:

(A)  1h1, A1A = A2x1,2

Pro poloměr otáčení bodu A pak platí r = AP = AP. Ve sklopení rýsujeme čerchovanou čarou.

Spádová přímka s bodu A zůstává při otáčení na místě, platí s1 = s1o.

Bod A se otočí do průmětu Ao  so , tj. A1o  s1o, A1oP1 = AP.

Podobně otočíme bod B nebo využijeme afinitu mezi rovinou ρ a půdorysnou, tj. mezi půdorysným průmětem A1B1C1D1 podstavy ABCD a otočeným průmětem podstavy A1oB1oC1oD1o.

Afinita je vztah mezi dvěma útvary v rovině (v prostoru), pro který platí:

- Odpovídající si body A a Ao, B a Bo, …leží na vzájemně rovnoběžných přímkách, které určují směr afinity.

- Odpovídající si přímky AB a AoBo, BC a BoCo, … se protínají na jedné přímce, kterou nazýváme osa afinity.

- Průsečíky odpovídajících si přímek s osou afinity nazýváme samodružné body.

- Přímky rovnoběžné s osou afinity se zobrazí zase jako přímky rovnoběžné s osou afinity.

Osou afinity v tomto příkladě je půdorysná stopa p1ρ, směr určuje spojnice A1A1o, přímce A1B1 odpovídá přímka A1oB1o, tyto přímky se protínají na ose afinity v samodružném bodě 1.

V otočení dourčíme čtvercovou podstavu A1oB1oC1oD1o, v otočení rýsujeme čerchovaně.

Pomocí afinity sestrojíme zpětně body C a D v půdorysně.

Přímce A1C1 odpovídá přímka A1oC1o tak, že se tyto spojnice protínají na půdorysné stopě roviny v samodružném bodě 2 a C1C1o ‖ A1A1o.

Přímce C1D1 odpovídá přímka C1oDA1o tak, že se tyto spojnice protínají na půdorysné stopě roviny v samodružném bodě 3 a C1C1o ‖ D1D1o.

Spojíme body v rovnoběžník A1B1C1D1. Pomocí hlavních přímek roviny ρ dourčíme nárysy bodů B, C, D.

Výška krychle je rovna délce strany podstavy, naneseme ji na kolmice k rovině ρ v bodech A, B, C, D.

A  k, A1  k1, A2  k2, k1  p1ρ, k2  n2ρ

Přímka kolmá k rovině je kolmá ke všem přímkám roviny, tedy i ke spádové přímce. Spádová přímka je v jednom průmětu kolmá ke stopě roviny, např. s1  p1ρ, pak je s1 = k1. Spádová přímka spolu s kolmicí tvoří rovinu, která je kolmá k průmětně. Pokud tuto rovinu sklopíme do průmětny, dostaneme sklopenou kolmici a můžeme na ní nanášet výšku ve skutečné velikosti.

Nejdříve sklopíme spádovou přímku bodu A, (s) = (A)(P). Protože se ve sklopení zobrazí pravý úhel mezi spádovou přímkou a kolmicí opravdu jako pravý, můžeme v průmětu (A) sestrojit sklopenou kolmici (k), (s)  (k), (A)  (k). Na sklopenou kolmici (k) naneseme výšku v = AB a dostaneme bod (A´). Bod (A´) sklopíme zpětně na průmět spádové přímky s1 do průmětu A´1. V ostatních bodech B1, C1, D1 sestrojíme také kolmice k rovině ρ  a přeneseme na ně získanou výšku A1A´1.

Sestrojíme i nárysy kolmic v průmětech A2, B2, C2, D2 a přes ordinály na nich najdeme průměty A´2, B´2, C´2 a D´2.

Spojíme v půdoryse i v náryse všechny body A, B, C, D, A´, B´, C´, D´ a určíme viditelnost vzniklé krychle.