Průniky oblých a hranatých těles

Řešení

Sestrojte průnik kužele a valbové střechy. Kužel je zadán středem podstavy S [-4; 5; 0], poloměrem podstavy r = 4 cm a výškou v = 8 cm. Střecha má obdélníkový půdorys ABCD, A [-6; 2; 0], B [7; 2; 0], C [7; 8; 0] a odchylka střešních rovin od půdorysny je 60°.

Popis konstrukce:

Průnik těles řešíme tak, že zavádíme nové, pomocné útvary – nejčastěji roviny, určíme řezy obou těles těmito pomocnými útvary a společné body řezů těles jsou body průnikové křivky.

Jde-li se o průnik oblých těles nebo průnik oblého a hranatého tělesa, je průnikem křivka. Jde-li se o průnik hranatých těles, je průnikem lomená čára.

Pomocné roviny volíme vhodně, aby řezy na obou tělesech byly co možná nejjednodušší. V tomto příkladě volíme roviny rovnoběžné s podstavami obou těles, tj. rovnoběžné s půdorysnou. Řezy na kuželu pak budou kružnice se středy na ose kužele a poloměry rovnými vzdálenosti od středu k povrchovým přímkám kužele. Řezy střechy budou obdélníky, jejichž vrcholy leží v průsečících rovin řezu s nárožními hranami střechy.

1ρ ‖ , 1ρ ∩ kužel = kružnice o středu O a poloměru OP=O2P2

1ρ ∩ střecha = obdélník 1234

1234 ∩ kružnice = I, I´

Podobně 2ρ ‖ , 2ρ ∩ kužel = kružnice o středu O´ a poloměru O´P´=O2´P2´

2ρ ∩ střecha = obdélník 5678

5678 ∩ kružnice = II, II

3ρ ‖ , 3ρ ∩ kužel = kružnice o středu O´´ a poloměru O´´P´´=O2´´P2´´

2ρ ∩ střecha = obdélník 9101112

9101112 ∩ kružnice = III, III´, …

Čím více rovin bychom zvolili, tím bude křivka přesnější.

Poslední, nejníže zvolenou rovinou, v níž budou ležet body průnikové křivky, je půdorysna. Určíme tedy průsečíky obou podstav, tj. kružnice o středu S a poloměru r a obdélníku ABCD. Označeny jsou IV a IV´.

Nejvýše zvolenou rovinou je rovina, která prochází hřebenem střechy. Tentokrát není řezem na střeše obdélník, ale jen úsečka – hřeben. Bod průnikové křivky v tomto případě bude jen jeden a to bod E.

Všechny body průniků řezů spojíme do průnikové křivky. Určíme viditelnost těles.