Třetí průmětna

Zadání

Příklad č. 1:

Pomocí třetí průmětny sestrojte délku úsečky AB.

Popis konstrukce:

Úsečka AB je v obecné poloze vzhledem k průmětnám a proto se do průměten zobrazuje zkresleně. Pokud by byla úsečka rovnoběžná s průmětnou, zobrazila by se do ní ve skutečné velikosti. Proto této vlastnosti využijeme a třetí průmětnu zvolíme rovnoběžně s úsečkou AB, tj. ρ ‖ AB, např. ρ  .

Úsečku AB do třetí průmětny ρ pravoúhle promítneme a třetí průmětnu sdružíme s půdorysnou – třetí průmětnu do půdorysny sklopíme. Body A, B se zobrazí do průmětů A3, B3 a to tak, že A1A3  p1ρ, B1B3  p1ρ, A3p1ρ = A2x1,2 = zA a B3p1ρ = B2x1,2 = zB.

Délka úsečky A3B3 je délka úsečky AB, tj. A3B3 = AB.

Příklad č. 2:

Pomocí třetí průmětny sestrojte vzdálenost bodu A od roviny α.

Popis konstrukce:

Rovina α je v obecné poloze vzhledem k průmětnám. Vzdálenost bychom museli řešit pomocí kolmice a jejího průsečíku s rovinou α. Můžeme ale využít třetí průmětnu a bod A i rovinu α do ní promítnout.

Aby se rovina α zobrazila co nejjednodušeji - tedy jako přímka, zvolíme třetí průmětnu ρ kolmo k rovině α. Třetí průmět roviny α3 určíme pomocí dvou bodů P, N. Bod P je průsečík půdorysných stop rovin α a ρ, bod N je libovolný bod roviny α – můžeme zvolit bod přímo v nárysně.

Bod P leží nejen v rovinách α a ρ, ale také v půdorysně.

P1  p1ρ, P2  x1,2 a protože zP = 0, vychází P3 = P1.

Pokud zvolíme bod N v nárysně, pak N2 leží na nárysné stopě roviny α

N2  n2ρ, N1  x1,2, a pro průmět N3 platí N1N3  p1ρ, N3p1ρ = N2x1,2 = zN.

Třetí průmět roviny α3 = P3N3.

Stejným způsobem vytvoříme třetí průmět bodu A.

Pro průmět A3 platí A1A3  p1ρ, A3p1ρ = A2x1,2 = zA.

V třetím průmětu zjistíme vzdálenost bodu A od roviny α jako vzdálenost průmětu A3 od průmětu roviny α3. Vzdálenost měříme na kolmici z A3 k přímce α3 – v obrázku je to vyznačené jako vzdálenost A3R3, kde R3 je průsečík kolmice z A3 na průmět α3.

Tedy Aα = A3R3.

Příklad č. 3:

Pomocí třetí průmětny sestrojte vzdálenost dvou rovin α a β.

Popis konstrukce:

Již víme, že třetím průmětem roviny může být přímka, pokud třetí průmětnu zvolíme k rovině kolmo. Zvolíme tedy třetí průmětnu ρ kolmo k oběma rovinám, např. ρ a určíme třetí průměty těchto rovin α3 β3.

Opět k tomu využijeme body  P a N, P´ a N´ v rovinách α a β a ještě k tomu v průmětnách.

Bod P je průsečík půdorysných stop rovin α a ρ, bod N je libovolný bod roviny α – bod přímo v nárysně.

P1  p1ρ, P2  x1,2 a protože zP = 0, vychází P3 = P1.

P´1  p1ρ, P´2  x1,2 a protože zP´ = 0, vychází P´3 = P´1.

N2  n2ρ, N1  x1,2, a pro průmět N3 platí N1N3  p1ρ, N3p1ρ = N2x1,2 = zN.

N´2  n2ρ, N´1  x1,2, a pro průmět N´3 platí N´1N´3  p1ρ, N3´p1ρ = N2´x1,2 = zN´.

Třetí průmět roviny β je β3 = P3N3, pro rovinu α je α3 = P´3N´3.

Stačí kdekoliv změřit vzdálenost rovnoběžek α3 a β3 a dostáváme vzdálenost rovin α a β, tedy αβ = α3β3.