Určenost roviny

Řešení

V těchto příkladech využíváme Větu o incidenci přímky a roviny: Pokud přímka leží v rovině, pak její půdorysný stopník leží na půdorysné stopě roviny a nárysný stopník leží na nárysné stopě roviny.

Sestrojte stopy roviny ρ určené:

- dvěma různoběžkami m, n

Popis konstrukce: Určíme stopníky přímek m a n a jejich spojením vzniknou stopy roviny. Stopy se musí protínat na ose x.

- dvěma rovnoběžkami m, n

Popis konstrukce:

Postupujeme jako v předchozím příkladě, tj. určíme stopníky přímek m a n a jejich spojením vzniknou stopy roviny. Stopy se musí protínat na ose x.

- bodem A a přímkou m

Popis konstrukce:

Bodem A vedeme přímku a. Opět postupujeme jako u předchozích příkladů, tj. určíme stopníky přímek m a a a jejich spojením vzniknou stopy roviny. Stopy se musí protínat na ose x.

- třemi body A, B, C

Popis konstrukce:

Spojíme body v přímky, např. AB = a, AC = c. Opět postupujeme jako u předchozích příkladů, tj. určíme stopníky přímek a a c a jejich spojením vzniknou stopy roviny. Stopy se musí protínat na ose x.